(4)：根据实例3-1做出了修改，客户端发送指定信息给服务器，发送信息为’123’

- 代码分析：

- 客户端：

- 初始化Winsock库

- 创造套接字，SOCK_STREAM指定使用流式套接字，AF_INET指定使用IPv4协议通信，默认使用TCP协议

- 使用sockaddr_in结构体设置服务器端地址信息，表明要连接的服务器端的IP和监听的

- 建立到服务端的TCP连接，并且用send函数发送信息n次字符串123到服务器（无线连接时发送10次，有线时为1次）

- 服务器端：

- 初始化Winsock库

- 创建被动套接字msock监听客户端请求，初始化服务器地址（绑定服务器端口，监听来自任何网络接口的连接请求INADDR_ANY），绑定msock到服务器地址上，启动监听

- Ssock=accept(msock,  (struct sockaddr*)&fsin，&alen):
accpet函数接收一个来自监听端口的连接请求(msock)，创建一个ssock套接字和连接的客户端通信，将客户端的地址信息存储在fsin中。

bytes_received = recv(ssock, buffer, sizeof(buffer), 0);

recv函数将来自ssock连接中接收到的数据包存储在buffer中，返回bytes_received表示接收到的字节数

- 通过无线网络传输（连续发送10个‘123’）：

报文分析：

- 客户端172.26.88.12到服务器172.26.105.168的TCP三次握手连接（连接到服务器的指定端口9999）

- 客户端发送数据包给服务器和服务器发送确认信息给客户端（图中只表示出六次数据包发送接收）

客户端发送的数据包目的地址为服务器172.26.26.105.168，且发送数据为3个字节，为‘123’